郑州市第八人民医院

郑州市第八人民医院

移动终端PDA市场调研询价函

按照医院工作安排，根据《中华人民共和国政府采购法》《郑州市第八人民医院招标采购管理办法》等相关规定，现就下述项目进行市场调研询价，诚邀贵单位按要求提供报价及相关资料。

- 一、项目名称

- 郑州市第八人民医院移动终端PDA采购项目

- 二、采购内容

- PDA设备数量50台，据实结算。单台价格不超过3000元，总预算预计不超过150000元。

- 三、项目用途

- 用于我院一院两区临床移动医护业务，配套现有 HIS、EMR、移动医师/护士工作站系统，实现患者腕带扫码、标本采集核对、医嘱执行、护理记录、MECT 精神治疗核查、危急值推送、床旁生命体征录入等全流程移动业务，满足精神专科医院病区临床使用需求。

- 四、参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲重量 | ≤235g（含标准电池） |
|  | 处理器 | CPU≥8核，频率≥2.2GHZ |
|  | 内存容量 | RAM≥4GB，ROM≥64GB |
|  | 续航能力 | 可充电的锂离子电池，容量≥4900mAh；正常使用时间≥10小时；配备的原厂充电器需具备快充功能，确保电池电量从0-100充电时长≤2小时。 |
|  | 材质 | 采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。 |
|  | ▲电池一体化 | 电池采用一体化设计，不可拆卸。 |
|  | 信息安全 | 为保障医疗数据信息安全，不得外置存储扩展（如外接SD及TF卡）。 |
|  | 屏幕 | ≥6.0英寸LCD或LED屏 |
|  | 分辨率 | ≥1560*720 |
|  | 摄像头 | 前置和顶置摄像头设计，双摄像头像素≥1300万，自动对焦摄像头。 |
|  | ▲隐蔽取证 | 摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽（需提供产品实物图片证明文件） |
|  | WIFI网络 | 支持WiFi6；2.4GHz & 5GHz；802.11a/b/g/n/ac/ax/k/r/v/w |
|  | 蓝牙 | ≥Bluetooth 5.3 |
|  | 条码扫描 | 支持一、二维条码识别；图像传感器：CMOS分辨率≥1280*960；扫描范围：≥44.5°(水平), ≥33.5° (垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±60°，左右倾角：±60° |
|  | ▲条码扫描窗 | 扫描窗口采用斜切角设计，无需弯曲手臂即可完成扫描。（需提供无需弯曲手臂扫描的实物图片并承诺中标后提供产品演示） |
|  | 连续扫描 | 可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速。（需提供功能截图并承诺中标后提供产品演示） |
|  | 5G通讯 | 支持5G全网通 |
|  | ▲自定义音量控制 | 可按时间段自定义音量大小；（需提供功能截图并承诺中标后提供产品演示） |
|  | ▲硅胶保护套 | 每个产品提供一个原厂硅胶保护套，且佩戴保护套也不影响充电。 |
|  | 操作系统 | Android13.0或以上医疗操作系统。 |
|  | 个性化桌面 | 通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。 |
|  | 固件升级 | 支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。 |
|  | 超级用户 | 内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备。 |
|  | ▲辐射安全 | 基于人体辐射安全，投标产品制造商具有辐射安全许可证，需提供证书复印件。 |
|  | 网络安全管理 | 不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。 |
|  | 医用电气安全 | 投标产品需通过GB9706.1医用电气安全检测。（需提供带有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告） |
|  | 安规要求 | 投标产品制造商具有有效期内的ISO13485、ISO20000、ISO27001管理体系认证，需提供证书复印件。 |

- 五、服务要求

- 1.设备最终需逐台调试适配移动医护系统，组织护理全员操作培训；

- 2.设备外观、参数稳定性全部符合参数要求，系统对接无故障，资料齐全方可参与报价；

- 3.供应商需提供7×24 小时技术热线，在郑州市本地设有固定售后服务网点，可提供 4 小时内上门维修服务承诺，故障无法现场解决免费更换新机；

- 4.整机原厂质保不少于 3 年，质保期内免费上门维修、更换配件、系统升级。

- 六、报价要求

- 报价人必须按照文件规定的报价格式填写相应价格，并按固定单价进行报价。

- 报价人所报项目单价中已包含了为完成该项目全部工作所需的人工、材料、市场浮动因素及运输和相关的税费（含发票）、利润等全部费用。

- 报价函组成：

- （1）市场调研询价表（附件1）；

- （2）联系人内容：单位名称、姓名、联系电话。

- 六、报价材料递交事项

- 1.报价材料递交方式：发送至邮箱313394203@qq.com

- 2.报价材料递交截止时间：2026年6月26日下午18点前。

- 3.联系人：宋老师  联系电话：15738888588

2026年6月18日

（附件1）

市场调研询价表

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |

其他所需材料：

1、设备具体性能参数（格式自拟）

2、设备相关图片（格式自拟）

3、供应商认为的其他必要材料（格式自拟）